遠 心 機 械 の 定 期 自 主 検 査 記 録（案）

（労働安全衛生規則　第百四一条の遠心機械定期自主検査の規定による）

社　名　　　　　　　　　工場名

|  | 承認 |  |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 査 印 欄 |  |  |  |  |

| Ⅰ 検査機種名 （管理No等) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ 検査実施年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| Ⅲ 本記録保管期間（3年） |  |  | 年 月 日 まで |  |  |  |
| Ⅳ 検査結果 |  |  |  |  |  |  |
| No. | 点検すべき事項 |  |  | 具体的点検個所・方法 | 結果 (○･△･×) | 補修 (要･否) |
| １ | 回転体の異常の有無 |  |  | - 運転し異常な音・振動はないか - 元電源を落とし機械を停止し、ドラムを手で上下左右させ、ドラムのガタツキがないか |  |  |
| ２ | 主軸の軸受部の異常の有無 |  |  | - 運転し、異常な音・振動はないか |  |  |
| ３ | ﾌﾞﾚｰｷの異常の有無 |  |  | - 脱水（脱液）運転中に停止ボタンを押して正常に停止するか |  |  |
| ４ | 外わくの異常の有無 |  |  | - 運転し、異常な振動はないか（目視） |  |  |
| ５ | 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無 |  |  | 元電源を落とし、機械を停止し - 軸受固定ﾎﾞﾙﾄの緩みはないか - 外枠固定ﾎﾞﾙﾄの緩みはないか - その他の固定ﾎﾞﾙﾄに緩みはないか （触診、理想は工具による） |  |  |
| 補修内容 | No. |  |  |  | (注1) ○:良好につき補修不要 △:都度判断 ×:不良につき要補修 (注2) 毎年1年以内に実施のこと |  |

（上記内容は、2007年1月現在の内容です。安全衛生規則の改定があれば、それに従ってください。）